| Guías de Prácticas de Laboratorio | Identificación: GL-AA-F-1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Número de Páginas: 4 | Revisión No.: 2 |
|  | Fecha Emisión: 2018/01/31 |  |
| Laboratorio de: Procesamiento Digital de Señales |  |  |
| Título de la Práctica de Laboratorio: Aplicación del filtro de Kalman |  |  |

| Elaborado por: Nelson Fernando Velasco Toledo Docente T.C. Programa de Ingeniería Mecatrónica | Revisado por: Alexandra Velasco Vivas Jefe Área de Robótica Programa de Ingeniería Mecatrónica | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |

- Control de Cambios

| - Descripción del Cambio | - Justificación del Cambio | - Fecha de Elaboración / Actualización |
| --- | --- | --- |
| - Adaptación a modalidad no presencial | - Situación de clases remotas Covid-19 | - 24/Julio/2020 |
| Adaptación a modalidad presencial | - Regreso a clases presenciales | - 21/Enero/2022 |

FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA:

Ingeniería

- PROGRAMA:

Ingeniería Mecatrónica

- ASIGNATURA:

Procesamiento Digital de Señales - Laboratorio

- SEMESTRE:

VII

- OBJETIVOS:

  - Entender y aplicar filtros digitales.

  - Integrar métodos de modelado de sistemas al procesamiento digital de señales.

- MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

| DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- |
| Computador | 1 | Unidad |
| Software de desarrollo (Python, C/C++, Java, C#) | 1 | Unidad |
| Software de simulación (MATLAB) | 1 | Unidad |
| Osciloscopio | 1 | Unidad |
| Fuente de potencia | 1 | Unidad |

- MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:

| DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- |
| Microcontrolador de 32 bits STM32 y/o ESP32 | 1 | Unidad |
| Sensores inerciales | Mínimo 2 | Unidad |
| Moto-reductores DC con encoder | 2 | Unidad |
| Chasis plataforma diferencial | 1 | Unidad |
| Baterías | - | - |
| Componentes electrónicos | - | - |

- PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR:

Los equipos solicitados al auxiliar del laboratorio serán devueltos en las mismas condiciones en que se recibieron.

- PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES:

Esta práctica está dividida en 3 partes:

- Sistema de tele-operación del brazo robótico 2DOF.

- Filtrado de señales.

- Aplicación de filtros de Kalman.

Para el desarrollo de esta práctica se deben conformar grupos de máximo 6 personas.

Las actividades por realizar se deben distribuir entre el equipo de trabajo de acuerdo con los siguientes escenarios o roles de trabajo:

- Electrónica y acondicionamiento de sensores.

- Sistemas de comunicación y programación de microcontroladores.

- Modelamiento, diseño y construcción de brazo robótico 2DOF.

- Codificación y desarrollo de aplicativo en el PC.

Los miembros del equipo se deben distribuir en los diferentes escenarios o roles de trabajo y cada miembro será responsable del avance en su frente de trabajo. Todos los miembros del equipo de trabajo son responsables de la integración final de las etapas planteadas, así como de la presentación de los avances.

SISTEMA DE TELE-OPERACIÓN DEL BRAZO ROBÓTICO 2DOF

Para la presente práctica el equipo de trabajo desarrollará un sistema de tele-operación para controlar el brazo robótico construido en la práctica anterior. Se espera que mediante este sistema una persona controlará a distancia el robot mediante movimientos sincrónicos entre el brazo humano y el brazo robótico.

Lo primero que el equipo de trabajo debe definir es el espacio de trabajo del brazo robótico en cuanto a forma y dimensiones. Tenga en cuenta que el brazo robótico solo posee 2 grados de libertad y solo realiza movimientos en un plano horizontal (ejes x e y). Una vez se haya definido el espacio de trabajo del brazo robótico, se debe hacer un escalado conveniente para el rango de movimiento del operador humano el cual también moverá el brazo sobre un plano horizontal.

El mencionado sistema consta de tres partes o etapas:

- Dispositivo de captura de movimiento.

- Procesamiento de datos capturados.

- Generación de movimiento del brazo robótico 2DOF.

Dispositivo de captura de movimiento: Este dispositivo consta de un sensor inercial acoplado a una mano del usuario humano, puede diseñarse y construirse un elemento que permita alojar el sensor inercial manteniendo la ergonomía y facilidad de uso por parte del operador humano. El sensor inercial registra el movimiento de la mano sobre un plano horizontal donde la mano solo tendrá movimientos de translación en 2 ejes (x, y).

El equipo de trabajo deberá definir un periodo de muestreo adecuado para hacer un correcto registro de los movimientos y la adecuada transmisión de los datos al computador. Como en prácticas anteriores haga registros de las señales para identificar sus características además de la posible presencia de ruido.

Procesamiento de datos capturados: Puesto que el sensor inercial captura aceleraciones lineales y velocidades angulares en los 3 ejes. El equipo de trabajo deberá desarrollar algoritmos que permitan obtener las variables cinemáticas faltantes (velocidades y posiciones con respecto a los ejes x e y). Como punto de partida considere algoritmos de integración numérica, se advierte que estos no serán suficientes.

Generación de movimiento del brazo robótico 2DOF: Una vez tenga el registro de la posición en el plano horizontal de la mano del operador humano, deberá usar esa información para aplicar y/o ajustar la señal PWM que moverá el brazo robótico a la posición correspondiente. Para esta actividad el docente hará entrega de rutinas computacionales del modelo cinemático del brazo robótico 2DOF. Se recomienda, pero no es obligatorio, la aplicación de controladores de posición sobre los motores DC.

Experimento:

Una vez el equipo haya implementado el sistema de tele-operación del robot 2DOF deberá realizar pruebas para corroborar la capacidad del sistema para reproducir los movimientos del operador humano. Para ello el equipo definirá un conjunto de puntos dentro del espacio de movimiento del operador humano y realizará movimientos de uno a otro punto. Se espera que el robot siga los movimientos dentro de su propio espacio de trabajo de forma sincrónica. Para definir la reproducibilidad establezca las coordenadas a las que el robot debe llegar, realice la medición directamente sobre el robot y obtenga la posición a partir de las lecturas de los sensores. Diligencie la siguiente tabla

| Punto | Posición esperada |  | Posición medida |  | Posición estimada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | x | y | x | y |

Una vez haya realizado varias pruebas, calcule el error entre la posición esperada y la medida. También obtenga el error entre la posición medida y la estimada. Luego responda lo siguiente

- ¿Cuál de los errores es mayor? Y ¿Cuáles son las razones de tal resultado?

- En promedio ¿Cuánto es el error entre la posición esperada y la medida?, explique las razones específicas que generan este resultado.

- En promedio ¿Cuánto es el error entre la posición medida y la estimada?, explique las razones específicas que generan este resultado.

- ¿Qué posibles soluciones el equipo de trabajo puede plantear para minimizar los errores anteriormente medidos?

FILTRADO DE SEÑALES

En esta parte de la práctica se definirá al menos una estrategia de filtrado de bajo nivel para eliminar o minimizar el ruido tanto en el dispositivo de captura de movimiento del operador humano como en los sensores incorporados en el brazo robot 2DOF.

Con base en las prácticas anteriores determine una (o las que considere) estrategia de filtrado y los parámetros de diseño de esta. Realice pruebas off-line sobre datos previamente almacenados para realizar ajustes al proceso de diseño de la estrategia planteada. Luego de las pruebas off-line lleve a cabo la implementación en el microcontrolador y establezca si el método de filtrado genera los resultados esperados. De ser necesario haga los ajustes necesarios.

Experimento:

Una vez se haya (o hayan) implementado y ajustado la (o las) estrategia de filtrado de señales repita los experimentos de la sección anterior llenando las mismas tablas y con los mismos puntos de evaluación. Luego responda lo siguiente:

- Luego del filtrado ¿Cambian las mediciones de error? Explique las razones de los cambios, si los hubo o si no los hubo.

- Si hubo cambios, ¿Cuál de los errores presentó un mayor cambio? ¿El cambio presentado es beneficioso para el objetivo del proyecto?

- ¿Aparte del cambio en el error se presentó algún otro efecto? ¿Cuál y por qué aparece? ¿Es beneficioso o por el contrario afecta negativamente? Explique con detalle.

APLICACIÓN DE LOS FILTROS DE KALMAN

Para esta práctica el uso del filtro de Kalman se considera como una estrategia de procesado de señales de medio nivel cuyo objetivo es la estimación de información que no se puede capturar de forma directa. Adicionalmente, se busca disminuir otros efectos no deseados como el ruido de deriva que poseen los sistemas inerciales.

Para el caso particular se aplicarán dos filtros de Kalman:

- Estimación de posición de la mano del operador humano.

- Estimación de posición del brazo robótico 2DOF.

Para aplicar el filtro de Kalman siga las siguientes instrucciones:

- Estudie y analice el movimiento del sistema (brazo planar 2DOF o mano del operador humano). Determine los rangos de movimiento. Luego determine un modelo del sistema, revise si el sistema tiene o no tiene entradas y si las tiene indique cuales son. Determine las variables de estado del sistema y las ecuaciones de estado que las relacionan y su evolución en el tiempo.

- Realice un modelo de los sensores (inerciales y/o encoders) que relacione las variables de estado definidas en el paso anterior y las señales capturadas por los sensores. Es fundamental que se tengan en cuenta los sistemas de referencia de las variables de estado y de las señales capturadas, porque no son los mismos.

- Diseñe y aplique los filtros de Kalman lineal o extendido (EKF) para estimar las variables cinemáticas (posición, velocidad y aceleración) de los sistemas (brazo robótico y operador humano). Tenga en cuenta que las etapas del filtro de Kalman se deben realizar en cada instante de muestreo. La implementación de los filtros de Kalman se realiza en el PC.

- Realice pruebas y/o simulaciones de los filtros de Kalman con datos capturados previamente bajo condiciones controladas. Evalúe los resultados y realice los ajustes necesarios en los modelos y parámetros del filtro de Kalman para obtener un funcionamiento adecuado.

Experimento:

Repita nuevamente los experimentos descritos en las partes anteriores. Llene nuevamente la tabla y responda nuevamente las preguntas de la segunda parte, pero teniendo en cuenta la aplicación de los filtros de Kalman.

Realice la implementación del filtro de Kalman sin esencia (UKF) tomando como base el desarrollo del filtro de Kalman extendido. Lleve a cabo las mismas pruebas que aplicó para el EKF y determine cual tiene mejor desempeño en la estimación de las variables cinemáticas del brazo planar 2DOF.

- ¿Cuál abordaje (EKF o UKF) es más acertado en la estimación de las variables no medibles? Explique su respuesta.

- Realice mediciones del tiempo de cómputo y trate de medir el consumo de memoria ¿Cual filtro (EKF o UKF) es más eficiente en términos de costo computacional?

- ¿Cuál filtro (EKF o UKF) considera más equilibrado entre costo computacional, complejidad de implementación y correcta estimación? Explique su respuesta

- RESULTADOS ESPERADOS:

Del desarrollo de esta práctica se espera que los estudiantes alcancen los siguientes resultados de aprendizaje:

  - Hace uso de criterios de ingeniería para crear y aplicar sistemas de digitalización de señales.

  - Aplica técnicas de procesamiento de señales a diferentes tipos de señales de tiempo discreto identificando sus propiedades.

  - Aplica y desarrolla algoritmos de filtrado de señales para eliminar o disminuir el ruido y extraer información útil.

  - Realiza informes escritos u orales usando adecuadamente lenguaje propio de ingeniería.

  - Realiza pruebas y experimentos con datos reales y/o simulados usando herramientas de ingeniería.

  - Interpreta resultados experimentales para resolver problemas de procesamiento de señales.

El desarrollo de la práctica tomará cinco semanas. A continuación, se hace una relación del avance que se espera que el equipo de trabajo alcance para cada semana

| Semana | Avance | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 12 | Diseño e implementación de sistema de tele-operación. | N/A |
| 13 | Diseño e implementación de sistema de tele-operación. Filtrado de señales. | Sustentación y/o presentación oral. |
| 14 | Diseño y simulación Filtros de Kalman. | N/A |
| 15 | Desarrollo e implementación Filtros de Kalman. Implementación UKF. | N/A |
| 16 | Sustentación del sistema de tele-operación y aplicación de técnicas de PDS. | Informe final. |

- CRITERIO DE EVALUACIÓN A LA PRESENTE PRÁCTICA:

La calificación es para todo el grupo independiente del aporte de cada miembro del grupo. Cada miembro es responsable de su rol de trabajo, así como de la integración con los demás frentes de trabajo.

Se tendrán en cuenta los siguientes ítems para la calificación de la práctica:

  - Correcto funcionamiento del dispositivo digital desarrollado.

  - Correcta aplicación de las estrategias de filtrado.

  - Correcta aplicación del filtro de Kalman.

  - Funcionamiento de la aplicación: Fidelidad en la captura del patrón de movimiento y la reproducción de las acciones por parte del brazo robótico 2DOF.